I. mérföldkő

Megoldandó feladat ismertetése

Hematológiai vérkenet felvételeken a vörösvértestek (Red Blood Cell – RBC), és a fehérvérsejtek (white blood cell – WBC) szegmentálása (háttértől való elkülönítés), az egyes sejtek középpontjának detektálása, megszámlálása, az RBC-k és WBC-k elkülönítése. A WBC-k detektálásának összevetése manuális annotációkkal a következő sejttípusokra:

- Band neutrophiles		bne

- Segmented neutrophiles		ne

- Eosinophiles			eo

Basophiles			ba

- Monocytes			mo

- Lymphocytes			ly

- Large granular lymphocytes	lgly

- Reactive lymphocytes		rly

Feltételezések

A vérkenet alapú automatikus sejtdetektálás esetén a következő feltételezésekkel élünk:

- Háttér egységes színű, alacsony szaturációjú, magas intenzítású (lehetőleg fehér).

- RBC és WBC-k színe a festési eljárás után különböző (a kapott mintákon az RBC inkább pirosas, a WBC inkább kékes tartományban van).

- Az RBC-k számossága jóval nagyobb a WBC-k számosságánál (100:1 nagyságrend).

- Normál esetben az RBC-k egyenletesen töltik ki a képet, nincsen sűrűsödés, nincs átfedés, nem képeznek konglomerált egységeket, valamint kellő számosságúak (>150).

- Szintén normál esetben az RBC-k alakja kör, minimális bikonkáv, vagy bikonvex deformáció megengedett.

Kenetfelvétel elfogadási kritériumai

A kenetfelvételeket a következő elfogadási szempontok szerint vizsgáljuk:

- felbontás – a digitális felvétel mérete (>1000x1000pix)

- élesség  (később definiálva)

- expozíció – túlexponált háttér területe (<10%)

- kontraszt (később definiálva)

- inhomogenitás - a háttérmegvilágításban lévő inhomogenitás (később dfiniálva)

- RBC sejtkoncentráció – se túl kicsi, se túl nagy TOPOLÓGIAI feltétel

- zajtartalom (később definiálva)

- CHROMATIKUS és SZATURÁCIÓS feltételek (később definiálva)

A feladatot megoldó szoftverek ismertetése

Front-End

Back-End

A szoftver képfeldolgozást végző moduljának fejlesztői verziója kerül átadásra. A fejlesztői verzió Python környezetben került implementálásra

Forrásfile-ok

Az átadott WBC mappában találhatóak a szükséges forrásfile-ok:

- cell_detector.py – a sejtdetektálást végző modul

- evaluate.py – kiértékelést végző modul

- \libs mappa – segédfüggvények

A mappa továbbá tartalmaz egy \diag és \output mappát, melyben a modulok futtatásakor keletkező releváns és diagnosztikai kimenetek kerülnek mentésre.

Installálás

A fejlesztői modulok futtatásához fejlesztői módban szükség van a Python környezet telepítésére. Python 3.0-nál nagyobb verzió szükséges. A későbbiekben a modulok fejlesztői környezet nélkül is futtathatóak lesznek.

- Anaconda Python csomagkezelő telepítése

Anaconda telepítése:

URL: https://www.continuum.io/downloads

Python 3.5 version – 64-BIT INSTALLER – ezt kell választani

Minden felajánlott opciót el kell fogadni.

- Python fejlesztői környezet és szükséges csomagok telepítése

Python telepítése

URL: https://www.python.org/downloads/

DOWNLOAD Python 3.5.0* – ezt kell választani

Command prompt segítségével a forrásfile-ok mappájába (WBC mappa) kell navigálni.

A forrásfile-ok mappájában (WBC mappa) a következő paranccsal lehet installálni a szükséges Python csomagokat:

pip install -r requirements.txt

MS CNTK eszközök telepítése:

A sejtosztályozást végrehajtó tanulóalgoritmusok futtatásához szükséges a Microsoft CNTK nevű mélytanuló eszköztára, mely Python scriptekből is elérhető a következő telepítő lépések végrehajtása után:

Anaconda prompt:

conda create --name cntk-py35 python=3.5 anaconda

activate cntk-py35

pip install https://cntk.ai/PythonWheel/CPU-Only/cntk-2.0.beta15.0-cp35-cp35m-win_amd64.whl

cell_detector és evaluate program futtatása

A cell_detector program egy fejlesztői verzió – a későbbiekben a végleges alkalmazás képfeldolgozási back-end-jeként fog funkcionálni – így minimális felhasználói támogatást nyújt, főleg bemutatási célokra alkalmazható.

Command prompt/Anaconda prompt segítségével a forrásfile-ok mappájába (WBC mappa) kell navigálni. Ott a következő paranccsal lehet egy kenetmintát kiértékelni:

python cell_detector.py -i <image_file> -s True

Az <image_file> a feldolgozandó minta (.bmp, vagy .jpg) file teljes elérési útvonalát jelenti. Az eredmény az \output mappába kerül elmentésre. A \diag mappában diagnosztikai eredmények kerülnek elmentésre.

Egy teljes kenetmintákat tartalmazó mappa kiértékelése batch módban történik a következő paranccsal:

python cell_detector.py -i <image_dir>  -s True -o <diag_out_dir_name> -b batch

Az <image_dir> a kenetmintákat tartalmazó mappa teljes elérési útvonala, a <diag_out> egy mappaazonosító, mely nevű mappát az \output és a \diag mappákban elkészítünk és oda mentjük a megfelelő kimeneteket.

Miután elkészültek az automatikus detekciók a következő paranccsal tudjuk összehasonlítani ezeket a manuális annotálásokkal:

python evaluate.py -m <image_dir> -a <diag_out_dir>  -s True

Itt a <diag_out_dir> teljes elérési utat jelent.

Algoritmusok leírása

A képfeldolgozó modul adaptív módon közelíti meg a sejtdetekciós feladatot, a lehető legkevesebb előfeltételezést használva. A feltételezések:

- Háttér alacsony szaturációjú, magas intenzítású

- Vörösvértestek magasabb szaturációjú, sötétebb kör alakú, vagy minimálisan konvex módon deformálódott alakzatok

- Vörösvértestek mérete szűk eloszlást mutat

- A vörösvértestek kitöltése a képen sem nem extrém kicsi, sem nem extrém nagy

- Fehérvérsejtek sejtmagja a legnagyobb szaturáció, egybefüggő objektumok a képeken.

Nem szükséges megadni a következőket:

- Vörösvértestek átlagos mérete (számítjuk)

- Fehérvérsejt magok színe (számítjuk)

A képi objektumok – sejtek szegmentációját adaptív módon végezzük. A pusztán két móduszú pixel-állapotot (előtér-háttér) a következő zajok terhelik:

- Nem egyenletes megvilágítás

- Optikai és digitális zajok

- Egyéb objektumok: thrombociták, …

- RBC sejtfal sötétebb, szaturáltabb

- RBC sejtek közepe világosabb

- WBC sejtplazma

- WBC sejtmag

A szegmentációs algoritmusok egy kétlépcsős klaszterezési eljáráson alapulnak. Az első lépcsőben a hátteret és az előteret választjuk szét a lehető legpontosabban, lehetőleg a detektálandó sejteket szétválasztva még akkor is, ha összeérnek. A második lépcsőben a fehérvérsejt sejtmagjait szegmentáljuk.

Az RBC detekciónál topológiai műveleteket (distance transform, watershed, local minima, morfológia) végzünk az előtér maszkon és ezek segítségével detektáljuk a sejtek középpontjait.

A WBC detekciónál a fehérvérsejt maszkon komponens analízis (morfológiai műveletek) segítségével szűrjük a potenciális WBC középpontokat.

Algoritmus bemutatása egy példán

Detekciós eredmények

| Azonosító | n_WBC | n_Detected | n_MatchWBC | n_Image_with_annotations | n_Image |  | Ratio_TP | Ratio_FP |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 144 | 142 | 125 | 62 | 62 |  | 0,87 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 135 | 145 | 128 | 90 | 90 |  | 0,95 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 105 | 105 | 92 | 79 | 79 |  | 0,88 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 85 | 88 | 81 | 68 | 68 |  | 0,95 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 50 | 51 | 50 | 41 | 41 |  | 1,00 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 59 | 62 | 55 | 45 | 45 |  | 0,93 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 63 | 70 | 61 | 47 | 47 |  | 0,97 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nincs annotáció |  |  |  |  |
| 9 | 133 | 145 | 125 | 97 | 97 |  | 0,94 | 0,14 |  | Más nagyítás |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rossz annotációk, rossz minőségű felvételek |  |  |  |  |
| 17 | 134 | 155 | 123 | 99 | 99 |  | 0,92 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 111 | 115 | 103 | 101 | 99 |  | 0,93 | 0,10 |  | Kézi |  |  |  |  |
| 20 | 29 | 28 | 27 | 24 | 24 |  | 0,93 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 149 | 154 | 142 | 108 | 108 |  | 0,95 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 45 | 48 | 44 | 47 | 47 |  | 0,98 | 0,08 |  | Más nagyítás |  |  |  |  |
| 32 | 574 | 613 | 557 | 493 | 493 |  | 0,97 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 154 | 176 | 141 | 94 | 94 |  | 0,92 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
| SUM | 1970 | 2097 | 1854 | 1495 | 1493 |  | 0,94 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |